N929源码编译、打包镜像、机器烧录

本次样例使用Ubuntu 14.04系统，OpenJDK 7，N929源码

构建编译环境：

1. 操作系统要求

下面列出不同版本的的Ubuntu能够编译那些android版本:

Android版本	编译要求的Ubuntu最低版本

Android 6.0至AOSP master	Ubuntu 14.04

Android 2.3.x至Android 5.x	Ubuntu 12.04

Android 1.5至Android 2.2.x	Ubuntu 10.04

2. JDK版本要求

除了操作系统版本这个问题外,我们还需要关注JDK版本问题,为了方便,同样我们也列出的不		同Android版本的源码需要用到的JDK版本:

Android版本	编译要求的JDK版本

AOSP的Android主线	OpenJDK 8

Android 5.x至android 6.0	OpenJDK 7

Android 2.3.x至Android 4.4.x	Oracle JDK 6

Android 1.5至Android 2.2.x	Oracle JDK 5

3.有时候,我们需要编译不同版本的android系统,就可能使用不同的jdk版本.关于jdk版本切换,可以使用如下命令:

sudo update-alternatives --config java

sudo update-alternatives --config javac

4.Ubuntu14.04需要添加依赖，运行下面命令：

$ sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential \

zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib libc6-dev-i386 \

lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z-dev ccache \

libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip

针对不同版本Ubuntu系统添加依赖可参考官方网址（https://source.android.com/source/initializing）

初始化编译环境：

1.命令行下进入源码根目录；

2.为了确保我们编译生成的文件不受之前 build 构建的文件影响，我们在源码目录中执行下面的指令，该指令会清空 out 输出目录中的所有文件：

$ make clobber

3.通过源码 build 目录中的 envsetup.sh 脚本文件初始化我们的编译环境,执行:

$ source build/envsetup.sh  或  $ . build/envsetup.sh

4.通过 lunch 指令来选择我们需要编译的目标

$ lunch

会弹出可选目标项

注：

1,  编译user版选择rk3368_32-user

2,  可通过device/rockship/rk3368源码目录下vendorsetup.sh脚本文件添加可选构建目标。例如添加user版，add_lunch_combo rk3288-user

3,  其中如果编译userdebug需要还原一部分源码

1)首先安装git

2) 回复packages/目录下被删除掉的Android.mk文件（文件列表如下图）

3) 在对应的目录下，运行git命令git status .  (记得加点)，会出现删除Android.mk的记录，在执行git checkout Android.mk就能还原了

还有 apps/Launcher2/Android.mk

注： 编译完userdebug版本以后，如果想编译user版，需要将以上Android,mk文件再删除

编译源码：

最后通过 make -jN 指令来进行源码编译，这里的 N 一般建议设置为 cpu 核心线程数的 1-2 倍。

$ make -j8

一般情况等几个小时不出意外源码就编译好了。

编译完成后执行./mkimage.sh脚本重新打包生成对应的image于源码目录rockdev下

生成升级包：

使用厂商提供的打包工具：（该工具需要win7系统）

*使用git上的烧录工具（AndroidTool_Release_v2.35.zip）

把相应镜像文件放入rockdev/image文件夹中（注意package-file文件中名字的对应），运行mkupdate.bat脚本，等待生成update.img镜像文件就OK。

机器烧录：

win7 64位操作系统下

先安装烧录工具的驱动，DriverAssitant，该驱动在RKTools文件中，

机器烧录同样使用厂商工具：AndroidTool_Release_v2.35，运行对应的AndroidTool.exe，该目录下有烧录的开发手册，可以查看，这里简述烧录过程：

1.烧录源码镜像：

运行RKAndroidTool.exe，切换到可烧录的loader模式，这里需要选择最高的loader版本（V2.40），点击执行等待烧录完成即可。

注：

*使用git上的烧录工具（AndroidTool_Release_v2.35.zip）

- 如图，点击红色⭕区域可以选择loader

- 紫色框中的img文件在源码目录下AndroidTool_Release_v2.35\rockdev

- 红色框中的img文件在源码目录下kernel文件夹里

- 其余在运行完mkinage.sh后生成在源码rockdev\Image-rk3368_32

2.升级包烧录：

运行AndroidTool.exe，切换到可烧录的loader模式，选择升级固件，导入固件update.img，点击升级等待烧录完成即可